关于平顺县新型工业园区污水处理项目（一期工程）

拟作出的环境影响评价文件审批决定的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对1个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将该建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2025年3月26日-2025年4月2日（5个工作日）。

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。

联系电话：0355-8899609

电子邮箱：czpsxzspj@163.com

通讯地址：平顺县行政审批服务管理局

项目名称：平顺县新型工业园区污水处理项目（一期工程）

建设地点：山西省长治市平顺县苗庄镇北甘泉村北、平顺县新型工业园区内

建设单位：平顺县工业发展服务中心

环评机构：山西清泽阳光环保科技有限公司

- 建设项目概况：

平顺县新型工业园区污水处理项目（一期工程）位于山西省长治市平顺县新型工业园区北甘泉村北侧0.52km处。建设性质为新建。项目设计污水处理规模为1000m3/d，主要建设内容为建设格栅间及提升泵房1座，调节池1座，水解酸化池1座，AA/O生化池1座，MBR膜池1座，风机房配电室1座，辅助车间1座（内含消毒间、加药间、污泥脱水间和脱水后污泥暂存间）、污泥池1座、除臭设备间1座，接触消毒池1座，清水池1座，出水在线监测间1座，综合楼1座，以及配套的设备、电器、自控、给排水、采暖等。苗庄村新建设排污管3.10km。项目总投资1476.48万元，其中环保投资1476.48万元。行业类别：D4620污水处理及其再生利用。项目代码：2103-140425-89-01-439093。

二、主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施：

（1）加强施工期环境保护措施。施工范围应严格控制在项目场地内进行，加强施工期扬尘治理，做到“九个百分之百”，施工工地大门出入口设置洗车平台，并设置排水设施，对进出车辆进行清洗，防止车辆带污上路。施工现场应设置沉淀池，施工废水沉淀后循环利用。施工人员生活污水设置相应的收集系统，排入简易化粪池处理，污水经化粪池处理后由环卫部门定期清掏外运。夜间严禁施工。建筑垃圾送至平顺县有资质单位处置，生活垃圾收集后交由环卫部门处理。

（2）严格落实运营期大气污染防治措施。格栅井、调节池、水解酸化池、缺氧池、厌氧池、污泥池等设施均设置混凝土结构密封盖，并在各密封盖上设置排气孔，臭气在密闭状态下经排气孔采用风机抽气负压收集，污泥脱水间、污泥储存间为封闭车间，臭气均在密闭状态下经排气孔采用风机抽气负压收集，收集后的臭气引入“化学喷淋+生物滤池”臭气处理系统进行除臭处理，处理后废气经15m高排气筒排放。恶臭污染物有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的标准限值，厂界无组织废气排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级排放标准。

（3）严格落实运行期水污染防治措施。厂区生活污水经化粪池处理后排至粗格栅间，进入污水处理系统处理。污泥脱水滤液经管道返回污水处理系统处理。厂区处理达标的尾水优先回用于园区绿化、道路洒水，水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化、道路清扫水质限值要求。无法回用的部分外排至南大河，水质化学需氧量、氨氮、总磷、全盐量执行《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）规定的二级排放限值，其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放限值。

（4）加强运行期噪声污染防治措施。选用低噪声设备，高噪音设备做基础减振、柔性连接，厂房隔声等，保持设备运行良好。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。

（5）严格落实运行期固体废物处置措施。生活垃圾、格栅渣、沉砂集中收集后交由环卫部门处置；污泥暂存于污泥脱水间，根据鉴定结果进行处置，若鉴定结果为一般固废，由汽车运往平顺县垃圾填埋场进行填埋处理，若鉴定结果为危废，委托有危废处理资质的单位定期处置；废弃化学品包装暂存于储药间，由供货厂家定期回收利用，废机油使用专用容器存储，暂存于厂区危废贮存点，委托有危废处理资质的单位定期处置。做好运营期危废管理台账等工作。

（6）土壤及地下水保护措施。做好分区防渗工作，切断土壤及地下水污染途径，做好地下水及土壤环境保护工作。

（七）严格落实《报告表》中提出的各项环保对策措施，确保污染物达标排放，并符合总量控制指标：化学需氧量5.0t/a，氨氮0.25t/a。